| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | C | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 | 网络摄像机 | [项目特征] 1.名称:网络摄像机 2.技术参数及要求:1、图像最大分辨 率不低于2560x1440 2、信噪比不小于55dB。 3、支持红外补光、白光补光，有效补 光距离均能达到30m 4、需支持IP66防尘防水。 5、支持DC12V或poe供电 6、内置1个麦克风， 1个RJ45网络接口 7、靶面尺寸为1/2.7英寸 8、无缝接入公安雪亮平台 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  | 台 | 175 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 2 | 030507016001 | 人脸识别网络摄像机 | [项目特征] 1.名称:人脸识别网络摄像机 2.技术参数及要求:1.全局摄像机集合 定点看全景、动点看细节的优势，采 用一体化设计，由双镜头相机与高性 能GPU模块组成 2.支持人员自动检测并联动动点镜头 进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比 对的图片，并进行人体人脸关联 3.人体最远检测距离可达40米，人脸 最远检测距离可达30米，车辆最远检 测距离15米 支持智能资源模式切换：【全景】全 结构化；【细节】全结构化，混合目 标比对 4.全结构化模式： a)抓拍人脸：支持 性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口 罩、表情、戴帽子等7种属性识别； b) 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色 、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、 拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上 衣类型、下装类型等12种属性识别； c )抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装 颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包 、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、 上衣类型、下装类型、非机动车类型 、车牌号码、车牌颜色、帽子款式、 逆行、载人等18种属性识别； d)抓拍 机动车：支持车牌识别并抓拍，支持 车身颜色、车辆类型、车辆类型、车 牌颜色、车牌类型等6种属 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 性识别 混合目标比对模式： a)支持前端人脸 比对；b)支持最多10个人脸库的管理 ,最多15万张人脸的导入； c)支持合 计人脸库的存储空间最大3 GB，单张 人脸不超过300 KB；d)支持不同人脸 库不同时间布防； e)支持非授权名单 比对成功报警输出； f)支持人脸瞳距2 0像素以上的人脸检测； g)支持人脸快 速比对，最佳比对方式设置 5.支持背景大图图片字符叠加功能， 支持设备编号、抓拍时间、监控点信 息 6.全景相机和细节相机内置高效白光 全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车 辆抓拍 7.AISP降噪功能：采用去噪卷积神经 网络将深度结构、学习算法用于图像 去噪，最终使画面成像更新清晰，噪 点更小图像更干净 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复 率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 8.传感器类型：【全景】 1/1.8 " progressive scan CMOS,【细节】 1/1 .8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @ (F1.0，AGC ON)；【细节】彩色 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0 .0001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态： 120 dB超宽动态 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】 1 3 mm~52 mm，4倍光学变倍 视场角：【全景】水平： 58.4° ,垂 直：31° ,对角线： 68.7° ~ 【细节】水平： 28.2° ~9.7° （广角 望远），垂直： 15° ~5.3° （广角-远 ~望），对角线： 32.3° ~10.9° （广角 远望） 红外照射距离：暖白补光，【全景】 5 0 m监控；【细节】 30 m人脸 防补光过曝：支持 水平范围：【细节】 0~210° 垂直范围：【细节】 -15° ~22° 水平速度：【细节】水平键控速度： 0 .1° ~200° /s，速度可设；水平预置 点速度： 300° /s 垂直速度：【细节】垂直键控速度： 0 .1° ~120° /s，速度可设；垂直预置 点速度： 120° /s 主码流帧率分辨率： 50 Hz：25 fps ( 2688× 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688× 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 96 0，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流： Smart265/H. 265/Smart264/H.264 子 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流 ：MJPEG/H.265/H.264 网络接口：自适应10M/100M/1000M网 络数据;RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽 ;最大 支持512GB 报警输入： 1路报警输入 音频输入： 1路音频输入，音频峰值： 2-2.4V[p-p]，输入阻抗： 1 k Ω ± 10% RS-485接口：采用半双工模式，支持 自适应， PELCO-P和PELCO-D(可添加) 协议； 供电方式： DC：36 V ± 25% 工作温湿度： -40℃-70℃;湿度小于9 0% 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户 端或浏览器恢复 除雾：加热除雾 材质：大部分为金属：铝合金ADC12； 上盖装饰环、机身装饰环、前球透盖 材料为PC，左右侧盖材料为PC+ABS， 后球材料为PC+10%gf 尺寸：338 mm × 214 mm × 189 mm 重量：4.9 kg 防护：IP66 3.规格:满足招标文件、招标技术标准 、品牌及甲方选型要求，选型满足甲 方要求； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 3 | 030307005001 | 摄像机支架 | [项目特征] 1.名称:摄像机支架 2.材质:铝合金 3.尺寸规格:70× 97.1× 173.4mm [工作内容] 1.制作、安装 |  | 套 | 175 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 4 | 040205021001 | 硬盘录像机 | [项目特征] 1.名称:硬盘录像机 2.技术参数及要求:1、具有2个HDMI接 口、2个DP接口、 2个V-DP接口、 1个 VGA接口、 4个 RJ45 2.5Gbps网络接口 ; 2个USB2.0接口、 4个USB3.0接口、 1 个RS232接口、 1个RS485接口（可接入 RS485键盘）、 1个eSata接口； 1+1冗 余电源， 1+1冗余风扇；具有1路音频 输入接口、 1路音频输出接口、 16路报 警输入接口、 8路报警输出接口、可内 置24块SATA3.0接口硬盘 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T 、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20 TB容量的 SATA接口硬盘； 3、在单8K模式下，支持选取DP1/DP2 两个输出口中的任一个输出口为8K（7 680× 4320）输出口， HDMI1/HDMI2仍 可异源4K（4096×2160）输出；在双8 K模式下，仅可选择DP1/DP2输出异源 双8K（7680×4320）视频图像。 4、设备支持分组管理，支持将接入的 视频通道按分组管理；支持以分组方 式进行预览、回放和检索；自定义视 图支持以分组方式拖动通道进行配置 。 5、切片回放功能，支持按月、日、小 时维度进行切片展示，按月最大支持3 0个切片，按日最大支持24个切片，按 时最大支持60个切片。 6、设备支持分组管理，支持将接入的 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 视频通道按分组管理；支持以分组方 式进行预览、回放和检索；自定义视 图支持以分组方式拖动通道进行配置 。 7、支持查看在线用户信息，包括用户 名、用户类型、 IP地址和用户最后操 作时间等维护信息 8、支持音视频动态调整组合分配功能 ,可将任一路音频与任一路视频组合 成复合流编码 9、24*16T 10、满足90天存储 11、无缝接入公安雪亮平台 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 5 | 030507018001 | 主机电路安全防护系统 | [项目特征] 1.系统内容:主机电路安全防护系统 2.技术参数及要求:1、设备结构为多 功能软硬件一体机，非多个设备组合 ,机架式≤1.5U，内置显示屏，标配 通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配 网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥ 2路、RS485接口≥2路、漏电监测接口 ≥2路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2 路、开关量接口≥2路、电源输出接口 ≥2路国标五孔插座；（提供产品完整 实物的清晰照片并加盖投标人鲜章） 2、自带管理平台，支持监测指标实时 查询、数据分析、 GIS地图展示、视频 监控、设备管理、告警阈值管理、触 发器管理、工单管理、多级用户权限 管理，支持远程监控、管理、运维； （提供国家认可的具有CNAS和CMA标识 包含检测结果的检测报告及全国认证 认可信息公共服务平台“ 检验检测报 告编号查询 ”截图并加盖投标人鲜章 ) 3、支持监测诊断电流、电压、功率、 市电断电、设备漏电和漏电流、防雷 器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度 、防雷器寿命、接地通断、温度、湿 度、烟雾、水浸；（提供国家认可的 具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检 测报告及全国认证认可信息公共服务 平台“ 检验检测报告编号查询 ”截 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图并加盖投标人鲜章） 4、支持防雷击、防浪涌和主板保护功 能，标称放电电流In(8/20 μs) ≥20kA ,最大放电电流Imax(8/20 μs) ≥40kA ,电压保护水平Up≤1.7kV；（提供国 家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测 结果的检测报告及全国认证认可信息 公共服务平台“ 检验检测报告编号查 询 ”截图并加盖投标人鲜章） 5、内置显示屏≥2.8寸，可查看监测 信息和告警信息，屏显内容包括：电 流、电压、功率、防雷器状态、雷击 浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命 、接地通断、漏电监测、漏电流、温 湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装 单位、联系人、联系电话，维护方式 可通过手机扫描设备屏显的电子二维 码进行关注、注册，管理平台端和手 机微信公众号端均可查询、故障报修 、管理派发工单；（提供国家认可的 具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检 测报告及全国认证认可信息公共服务 平台“ 检验检测报告编号查询 ”截图 并加盖投标人鲜章） 6、内置告警扬声器≥1个，具有系统 、网络、入网、 RS485状态指示灯，告 警方式支持本机扬声器告警、手机微 信和短信告警、管理平台告警；（提 供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含 检测结果的检测报告及全国认证认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 可信息公共服务平台“ 检验检测报告 编号查询 ”截图并加盖投标人鲜章） 7、支持供电BYPASS功能，即使本机系 统出现问题和系统重启也不影响正常 输出供电；（提供国家认可的具有 CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报 告及全国认证认可信息公共服务平台 “ 检验检测报告编号查询 ”截图并加 盖投标人鲜章） 8、支持监测所连接设备是否漏电，设 备漏电流≤25mA可触发报警；（提供 国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检 测结果的检测报告及全国认证认可信 息公共服务平台“ 检验检测报告编号 查询 ”截图并加盖投标人鲜章） 9、发生市电停电或断电时，即使无后 备电源供电，设备也可发出断电报警 ; 10、开放API接口，支持与第三方系统 对接； 11、设备电源AC220V，额定电流≥16A ,额定功率≥4000W； 12、提供三年软硬件保修服务。 13、中标后五日内提交样品。 [工作内容] 1.全系统联调 2.各分系统的联动、参数设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 6 | 030501012001 | 24口千兆接入交换机 | [项目特征] 1.名称:24口千兆接入交换机 2.技术参数、要求:1.规格:86× 86， 单孔信息面板,阻燃级别：符合UL 94V -0标准要求。 2.插座针脚： RJ45插座内8芯插针镀有 50微英寸黄金。色彩管理：至少可提 供6种以上不同颜色。 3.性能标准：符合TIA/EIA-568-C.2六 类和ISO/IEC-11801 E级标准。传输带 宽>250MHz。 4.PoE 应用：符合IEC 60512-99-002 性能要求，支持POE++应用。 5.接插次数：导线在最高2.0A的电流 下工作时，带电插拔≥2500次。端接 方式：T568A或T568B。 6.与86国标底盒配套使用，前后双层 面板设计，外形美观，避免固定螺丝 孔外露。增加面板后的空间，便于施 工。 3.其他:满足规范及设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 7 | 080802013001 | 万兆核心交换机 | [项目特征] 1.名称:万兆核心交换机 2.技术参数及要求:1、机箱式模块化 核心路由交换机,整机接口扩展插槽不 低于个8个；本次配置要求：配置2个 电源（1+1冗余）、配置千兆电口≥16 个，配置千兆光口≥16个，配置万兆 光口≥4个（SPF+,支持向下兼容千兆 )。 2、交换容量≥50Tbps，包转发性能≥ 10000Mpps。 3、（1）采用正交交换架构，交换网 板与线卡成垂直90° 正交连接，业务 板槽位采用竖插槽方式设计；（2）前 后风道散热设计，确保与机房散热风 道保持一致，提升散热效率；（3）支 持RIP、RIPng，支持BGP4、BGP4+，支 持BFDforVRRP、MPLS，支持OSPFv2， OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6，支持基 于包的负载均衡和基于流的负载均衡 ;（4）IPv6功能：支持静态路由、 RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、等 价路由、策略路由，支持VRRPv3、BFD v6、6VPE、IPv6 ACL、NAT64、NAT- PT、DHCP v6、DNS v6、FTP v6、TFTP v6；（5）支持MPLS转发、MPLS L3 VPN/VPLS，支持跨域OPTION A/B/C三 种MPLS VPN方式。 4、（1）支持多虚一技术，可将多台 物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一 管理，VSU和外围设备通过聚合链路连 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 接，如果其中一台设备或者一条成员 链路出现故障，切换到另一条成员链 路的时间毫秒级。记录VSU其中一台设 备故障恢复时间；（2）支持基于五元 组(源IP地址、目的IP地址、 TCP/UDP 源端口、 TCP/UDP目的端口、协议类型 )的ACL；（3）可快速检测链路的通断 和光纤链路的单向性，并支持端口下 的环路检测功能，当设备端口检测到 环路时，执行关联策略并通告控制器 对应的接口告警信息并记录；（4）支 持端口镜像。 [工作内容] 1.制作、安装、调整 2.标识 3.运输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 8 | 030404022001 | SDN控制器 | [项目特征] 1.名称:SDN控制器 2.技术参数及要求:1、机箱式模块化 SDN控制器,整机接口扩展插槽不低于 个8个；本次配置要求：配置2个电源 （1+1冗余）、配置万兆光口≥4个( SPF+,支持向下兼容千兆）；配置SDN 软件及功能授权，配置SDN管理设备许 可300个。 2、SDN功能：（1）SDN配置功能：可 对配置批量复用下发、复制配置、备 份配置、配置变更、配置查看、删除 配置等模板配置功能；还可支持对一 体机的不同端口绑定不同配置模板； （2）支持创建业务模板，支持图形化 界面提前规划各端口业务；（3）支持 通过excel批量导入，支持端口绑定设 备区域位置(如楼栋、楼层)；同时支 持零配置开局特性；（4）一体机远端 模块支持即插即用，零配置开局上线 。根据不同区域的业务创建相应业务 模板后，绑定设备区域位置信息，设 备开箱上电后配置即可自动从软件下 发，无需在接入设备端刷入配置；（5 )故障设备智能零替换：当室内远端 模块出现故障，支持替换用的新设备 零配置替换，新设备接线后，配置自 动下发，无需手动配置；支持自动识 别及自适应不同型号替换，支持自适 应端口配置跟随业务。 3、中标供应商签合同前提供SDN功能 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 演示，无法达到SDN功能要求中止合同 签订，不返还投标保证金。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 080903014001 | 千兆光纤模块 | [项目特征] 1.名称:千兆光纤模块 2.技术参数及要求:千兆单模光模块( 10KM），LC接口，生产厂家三年免费 质保；与交换机同一品牌。 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 |  | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 10 | 030502007001 | 光缆24B1 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:24B1 3.技术参数及要求:1、具有很好的机 械性能、传输特性和温度特性 2、松套管材料本身具有良好的耐水解 性能和较高的强度 3、管内充以特种油膏，对光纤进行了 关键性保护 4、单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗 拉强度 5、PE 护套具有很好的抗紫外辐射性 能 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  | m | 800 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 11 | 030502007002 | 光缆4B1 | [项目特征] 1.名称:光纤 2.规格:4B1 3.技术参数及要求:1、具有很好的机 械性能、传输特性和温度特性 2、松套管材料本身具有良好的耐水解 性能和较高的强度 3、管内充以特种油膏，对光纤进行了 关键性保护 4、单根钢丝中心加强芯保证光缆的抗 拉强度 5、PE 护套具有很好的抗紫外辐射性 能 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  | m | 2500 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 12 | 030502005001 | 六类网线 | [项目特征] 1.名称:六类网线 2.规格:六类网线 3.技术参数及要求:1、铜丝采用无氧 铜，导体直径24AWG 2、绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝 缘外径0.98± 0.02mm 3、骨架采用十字型结构 4、护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0 ± 0.3mm 5、直流电阻≤9.0Ω/100m，直流电阻 不平衡≤1.5% 6、传播相时延≤536ns/100m（250MHz ) 7、特性阻抗100± 15 Ω（4-250MHz） 8、工作温度-20℃~60℃,安装拉力 ≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 9、带宽≥250MHz 10、通过第三方权威检测机构链路测 试 11、通过第三方权威检测机构全性能 测试 12、通过第三方权威检测机构2011/65 /EU(RoHS)指令要求 4.敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  | m | 9000 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 20 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 13 | 030503004001 | 壁挂监控设备箱 | [项目特征] 1.名称:壁挂监控设备箱 2.技术参数及要求:1、材质金属 2、600x500x150mm带5位公牛插座 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 030411001002 | 套接紧定式镀锌钢导管 JDG16 | [项目特征] 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管JDG16 2.规格:JDG16 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:满足规范及设计要求 5.包括:防火封堵、接地及跨接线安装 、配管刷防火涂料 6.其他描述未详尽:满足设计、招标文 件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1.管路敷设 2.接地 3.防火封堵、防腐刷漆、涂料 4.其他还包括招标文件、相关规范及 施工图示全部工作内容 |  | m | 4000 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 21 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 15 | 080703010001 | 光纤配线架 | [项目特征] 1.名称:光纤配线架 2.技术参数及要求:1、优质冷轧钢板, 表面静电喷涂工艺,产品美观大方； 2、标准19英寸设计，适用于任何标准 机架、配线架安装； 3、模块化设计，方便安装设计，自带 理线槽，方便理线； 4、伸缩式卡扣门，方便管理。多种高 度设计，方便不同容量配置； 5、优质工程塑料，保证产品使用牢固 和耐久性； 6、接口卡接式设计，配6盘满配SC耦 合器和SC单模尾纤的熔纤盘； 7、接口方向倾斜设计，保证光纤的弯 曲半径，避免光学对人体的伤害 [工作内容] 1.底座制作、安装 2.本体安装、测试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 22 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 16 | 030502015001 | 光缆终端盒 | [项目特征] 1.名称:光缆终端盒 2.技术参数及要求:1、进出光纤方便 灵活，自带熔接单元，熔配一体 2、全程走纤路径设计，保证光纤最小 弯曲半径≥40mm 3、背面多个光缆固定位置，便于光缆 开剥保护 4、优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产 品美观大方 5、包含4个SC耦合器及4条SC尾纤 [工作内容] 1.接续 2.测试 |  | 个 | 26 |  |  |  |  |
| 17 | 030502001001 | 机柜 | [项目特征] 1.名称:机柜 2.技术参数及要求:1、SPCC优质冷轧 钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm ,其它1.0mm. 2、静载承重800KG,表面脱脂、磷化、 静电喷塑。 3、主体框架可拆卸,两块侧板，水平 支脚四只,重载脚轮四只. 4、 前金属网孔单开门，后金属网孔 单开门. 5、配备PDU电源 [工作内容] 1.本体安装 2.相关固定件的连接 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 23 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 18 | 030411004001 | RVV-2x4.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-2x4.0 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 |  | m | 500 |  |  |  |  |
| 19 | 030411004002 | RVV-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:RVV-2x1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 |  | m | 1000 |  |  |  |  |
| 20 | 030404018001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.技术参数及要求:1、总开 DZ15LE-1 00/4901100A 1只 2、分开 DZ475-63/3P C63A 3只 3、分开 DZ475-32/2P C32A 3只 4、400X500X140(宽X高X深)mm [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.技术参数及要求:1、1000MB 2、1光四电（POE） [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 24 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 22 | 030412008001 | 立杆 Φ114xΦ89x3米 | [项目特征] 1.名称:立杆 2.立杆的材质及高度:定做尺寸： Φ 11 4xΦ89x3米 3.基础形式、浇筑材质:220x220mmC25 混凝土基础 4.杆座材质、规格:满足设计与规范要 求 5.接线端子材质、规格:满足设计与规 范要求 6.接地要求:满足设计与规范要求 7.其它:满足招标文件、图纸及规范要 求 [工作内容] 1.基础浇筑 2.立杆 3.杆座安装 4.焊、压接线端子 5.铁构件安装 6.补刷(喷)油漆 7.接地 |  | 套 | 13 |  |  |  |  |
| 23 | 040205015001 | 防水监控箱 | [项目特征] 1.类型:防水监控箱 2.材质、规格尺寸:采用不锈钢材质， 门禁报警，门锁 3.技术参数:5000mm*350mm*1、材质金 属 2、500*400*300挂墙固定带元器件、 5 位公牛插座 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项工程项目全费用清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重庆市黔江中心医院2号车库监控系统 |  |  |  |  |  |  | 第 25 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 24 | 030502009001 | 跳线 | [项目特征] 1.名称:跳纤 2.技术参数及要求:1、依据工业标准 出厂前 100%光学测试，确保可靠性 2、重复性好，耐久性≥1000 次 3、互换性好，插入损耗≤0.2dB 4、低插入损耗，高回波损耗，性能优 于业界标准的要求 5、高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆 )插芯，插入损耗低，耐久性好 [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 64 |  |  |  |  |
| 25 |  | 暂列金额 |  |  | 项 | 1 |  | 15000 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |